# AURORA FOOD GROUP S.r.l. — ISTRUZIONE OPERATIVA IO-05

## LAVAGGIO CIP IMPIANTO CIP-01 — LINEE E SERBATOI

| Codice | Rev. | Data | Redatto | Verificato | Approvato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IO-05 | rev. 4 | 20/01/2026 | dott.ssa E. Marchetti (RSGQ) | p.i. S. Bonato (RSPP) | ing. M. Fantin |

QUESTA ISTRUZIONE È PER GLI OPERATORI AUTORIZZATI AL CIP. SE NON HAI FATTO LA FORMAZIONE (MOD-HR-11) NON PUOI AVVIARE UN LAVAGGIO. CHIEDI AL CAPOTURNO.

[Marchetti E. - rev.4: aggiunta la tabella programmi per linea e il paragrafo 9 sul ciclo interrotto, dopo il fermo del 03/12/2025. Distribuita in bacheca linee 1-2-3 e in sala CIP.]

## 1. A COSA SERVE

Il CIP (Cleaning In Place) lava le tubazioni, i serbatoi e le parti a contatto con il prodotto SENZA smontarle. Si usano prodotti chimici FORTI. Se sbagli concentrazione o temperatura, il lavaggio non pulisce oppure rovina l'impianto. Se sbagli il risciacquo, la chimica finisce nel prodotto.

IL RISCIACQUO FINALE NON SI SALTA MAI. MAI.

## 2. DPI OBBLIGATORI

Prima di toccare taniche, pompe dosatrici o attacchi CIP devi indossare:

occhiali a mascherina (NON bastano gli occhiali normali)

visiera durante il travaso manuale delle taniche

guanti in neoprene lunghi al gomito

grembiule antiacido

stivali in gomma

- mascherina FFP2 [Bonato S. - la FFP2 non protegge dai vapori di acido nitrico. Ho tolto la riga: se serve protezione respiratoria si usa la semimaschera con filtro B-P2 che è nell'armadio DPI della sala CIP. Vedi DVR par. 6.3.]

SE UN DPI È ROTTO O MANCA: NON INIZIARE. Avvisa il capoturno. I DPI di scorta sono nell'armadio grigio in sala CIP.

## 3. I PRODOTTI CHIMICI (fornitore Chemifood Italia S.r.l. — cod. F0052)

| Prodotto | Cosa è | Pericolo | Frase da ricordare |
| --- | --- | --- | --- |
| CHEMIFOOD CS-40 | Soda caustica liquida 30% | CORROSIVO — brucia pelle e occhi | MAI aggiungere acqua nella soda: sempre la soda nell'acqua |
| CHEMIFOOD AN-15 | Acido nitrico 15% | CORROSIVO — vapori irritanti | MAI mescolare con la soda o con prodotti a base cloro |
| CHEMIFOOD SAN-P5 | Sanificante acido peracetico (PAA) | CORROSIVO e OSSIDANTE — odore pungente | tanica sempre in piedi, tappo con sfiato |

LE SCHEDE DI SICUREZZA (SDS) SONO NEL RACCOGLITORE ROSSO IN SALA CIP E SUL SERVER. LEGGILE ALMENO UNA VOLTA. In caso di contatto con occhi o pelle: lavare subito con acqua per 15 minuti alla doccia/lavaocchi di sala CIP e avvisare il capoturno. SEMPRE, anche se ti sembra niente.

SE SENTI ODORE FORTE E PUNGENTE IN SALA CIP: ESCI, CHIUDI LA PORTA, AVVISA IL CAPOTURNO. Non fare l'eroe.

[Dal Maso I. - lavaocchi controllato da me ogni primo lunedì del mese, registro attaccato di fianco. Se la vaschetta è sporca ditelo che la cambio.]

## 4. PRIMA DI INIZIARE — CONTROLLI

1. Verifica che la linea sia FERMA e VUOTA di prodotto. Cartello giallo "LAVAGGIO IN CORSO" sul quadro linea.

2. Verifica sul pannello CIP-01 il livello delle taniche: se una è sotto il 20% avvisa il capoturno PRIMA di partire.

3. Verifica che gli attacchi a cravatta siano chiusi e le guarnizioni integre. GUARNIZIONE ROVINATA = CAMBIALA PRIMA, non dopo.

4. Verifica che nessuno stia lavorando sulla linea (manutenzione, cambio formato). Se c'è il lucchetto rosso della manutenzione NON SI PARTE.

5. Compila l'intestazione del registro CIP: data, linea, programma, tuo nome.

## 5. SEQUENZA DELLE FASI — CICLO COMPLETO

Il ciclo completo ha 5 fasi. Il pannello le fa in automatico, tu CONTROLLI che i numeri siano giusti.

| Fase | Prodotto | Concentrazione | Temperatura | Tempo | Portata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Prerisciacquo | acqua di rete | — | ambiente | 10 min | 15 m3/h |
| 2. Lavaggio alcalino | CS-40 soda | 1,5 - 2,0 % | 75 - 80 °C | 30 min | 15 m3/h |
| 3. Risciacquo intermedio | acqua di rete | — | ambiente | 10 min | 15 m3/h |
| 4. Lavaggio acido | AN-15 nitrico | 1,0 - 1,5 % | 60 - 65 °C | 20 min | 15 m3/h |
| 5. Risciacquo finale | acqua potabile | — | ambiente | 15 min | 15 m3/h |
| 6. Sanificazione (solo se richiesta dal programma) | SAN-P5 PAA | 0,05 - 0,15 % | ambiente | 15 min | 15 m3/h |

La fase acida si fa 1 volta a settimana (di norma il venerdì) oppure quando lo dice il programma. La sanificazione con PAA si fa prima delle produzioni bio (linea 2, AF-CR-0220) e dopo ogni intervento di manutenzione sulle parti a contatto.

La fase acida può essere saltata se i tempi di produzione sono stretti, avvisando il capoturno. [Marchetti E. - CANCELLATO. La fase acida NON si salta su decisione dell'operatore: se c'è un problema di tempi decide il Responsabile Produzione per iscritto, e la settimana dopo si recupera. Questo era il vecchio testo della rev.2 ed è sbagliato.]

## 6. PROGRAMMI PER LINEA

| Programma | Linea / circuito | Quando | Fasi | Durata totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Linea 1 — circuito impasto e dosaggio | fine produzione giornaliera | 1-2-3-5 | circa 65 min |
| P2 | Linea 1 — circuito completo con acido | venerdì o cambio allergene | 1-2-3-4-5 | circa 85 min |
| P3 | Linea 2 — impastatrice IMP-300 e tubazioni creme | fine produzione giornaliera | 1-2-3-5 | circa 70 min |
| P4 | Linea 2 — completo + sanificazione PAA | prima delle produzioni bio e dopo manutenzioni | 1-2-3-4-5-6 | circa 100 min |
| P5 | Serbatoio sciroppo e circuito farciture | ogni cambio gusto con allergene | 1-2-3-5-6 | circa 80 min |
| P6 | Solo risciacquo | tra due produzioni stesso prodotto senza allergeni | 1-5 | circa 25 min |

IL PROGRAMMA LO DECIDE IL PIANO DI PRODUZIONE, NON L'OPERATORE. Se hai un dubbio su quale programma serve (esempio: c'era il sesamo nella produzione prima?) chiedi al capoturno. SBAGLIARE PROGRAMMA DOPO UN ALLERGENE È UN PROBLEMA SERIO: vedi PRPo1 gestione allergeni.

## 7. CONTROLLI DURANTE IL CICLO E REGISTRAZIONI

Durante il ciclo devi controllare sul pannello e scrivere sul registro CIP:

1. concentrazione soda letta dalla sonda di conducibilità (deve stare tra 1,5 e 2,0 %);

2. temperatura fase alcalina (75-80 °C) — se non arriva a 75 °C il pannello allunga il tempo da solo, NON forzare l'avanzamento;

3. temperatura fase acida (60-65 °C);

4. orario inizio e fine ciclo;

5. eventuali allarmi comparsi (scrivi il codice, es. AL-12 bassa portata).

Ogni riga del registro va firmata da te e CONTROFIRMATA DAL CAPOTURNO ENTRO FINE TURNO. Dal 2026 la seconda firma è obbligatoria: un registro senza seconda firma è una non conformità. [Marchetti E. - stessa regola della NC audit di febbraio sui CCP, la estendiamo anche al CIP per uniformità.]

## 8. CRITERI DI ACCETTAZIONE — QUANDO IL LAVAGGIO È BUONO

Il ciclo è ACCETTATO solo se TUTTI questi controlli sono a posto:

| Controllo | Chi lo fa | Strumento | Limite di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Conducibilità acqua risciacquo finale | operatore CIP | sonda in linea CIP-01 | ≤ 50 µS/cm sopra il valore dell'acqua di rete |
| pH acqua risciacquo finale | operatore CIP | cartina o pHmetro portatile | tra 6,5 e 8,0 |
| Verifica visiva punti di ispezione | operatore + capoturno | torcia, apertura oblò | nessun residuo visibile, nessun odore chimico |
| Tampone superficie (a campione) | Ass. Qualità (Pozzato) | tampone ATP / microbiologico | ATP ≤ 150 RLU; micro come da MOD-QA-19 |

SE ANCHE UN SOLO CONTROLLO NON PASSA: il lavaggio NON è valido. Si rifà il risciacquo finale e si ricontrolla. Se non passa al secondo giro, FERMA TUTTO e chiama la Qualità. La linea NON riparte senza l'ok scritto della Qualità sul registro.

I tamponi a campione li fa Sara Pozzato secondo il piano di monitoraggio MOD-QA-19: di norma 2 punti a settimana per linea, di più dopo le produzioni con allergeni.

## 9. SE IL CICLO SI INTERROMPE

Può succedere: mancanza corrente, allarme pompa, emergenza in reparto.

1. NON riavviare il ciclo dal punto dove si era fermato se è passata più di 1 ora: il ciclo si RIPARTE DALL'INIZIO della fase in corso.

2. Se l'interruzione avviene durante la fase alcalina o acida: prima di qualunque cosa si fa un risciacquo, POI si riparte con la fase intera.

3. Se il pannello mostra allarmi che non conosci: NON tacitare a ripetizione. Chiama la manutenzione (interno 212, di notte Bissoli).

4. Scrivi SEMPRE l'interruzione sul registro CIP: ora, motivo, cosa hai fatto. Anche se ti sembra una sciocchezza.

5. Se l'interruzione capita durante il risciacquo finale, il risciacquo finale SI RIFÀ PER INTERO. Su questo non si discute.

[Dal Maso I. - se salta la pompa P-CIP-2 c'è la riserva, commutatore nel quadro, ma NON lo tocca l'operatore, chiamateme.]

## 10. TANICHE E SMALTIMENTO

1. Le taniche piene stanno SOLO nel bacino di contenimento in sala CIP, divise: soda da una parte, acidi dall'altra. MAI una sopra l'altra.

2. Il travaso nelle vasche di dosaggio si fa con la pompa manuale, MAI a caduta inclinando la tanica.

3. Le taniche vuote si sciacquano tre volte (l'acqua di sciacquo va nella vasca CIP, non nello scarico), si chiudono e si mettono nell'area rifiuti, zona "imballaggi contaminati" (CER 15 01 10*). Le ritira il fornitore autorizzato con formulario.

4. Le soluzioni esauste di lavaggio scaricano nella vasca di neutralizzazione prima della fognatura. Se vedi schiuma anomala o colore strano allo scarico, avvisa la manutenzione.

5. MAI travasare prodotti chimici in bottiglie di acqua o contenitori per alimenti. MAI. È vietato e ci sono già stati richiami scritti per questo.

## 11. COSE VIETATE — RIEPILOGO

VIETATO mescolare soda e acido, o acido e prodotti al cloro: si formano gas pericolosi.

VIETATO saltare o accorciare il risciacquo finale.

VIETATO forzare l'avanzamento fase dal pannello.

VIETATO lavorare sulle taniche senza DPI.

VIETATO lasciare la sala CIP con un travaso in corso.

VIETATO firmare il registro per un ciclo che non hai seguito tu.

## 12. RIFERIMENTI

SDS Chemifood CS-40, AN-15, SAN-P5 (raccoglitore rosso sala CIP, rev. in corso di validità)

MOD-QA-19 — piano tamponi superfici

MOD-HR-11 — registro formazione (abilitazione CIP)

PRPo1 — gestione allergeni

DVR — Documento di Valutazione dei Rischi, sez. rischio chimico (RSPP p.i. S. Bonato, Studio Bonato & Partners)

Piano HACCP — prerequisito pulizia e sanificazione

| Rev. | Data | Modifica |
| --- | --- | --- |
| 2 | 15/03/2022 | Inserito sanificante PAA per linea bio |
| 3 | 10/10/2024 | Nuove concentrazioni fase alcalina (da 1,2% a 1,5-2,0%) su indicazione Chemifood |
| 4 | 20/01/2026 | Tabella programmi per linea; par. 9 ciclo interrotto; seconda firma sul registro |

COPIA AFFISSA IN SALA CIP — SE QUESTA COPIA È SPORCA O ILLEGGIBILE CHIEDINE UNA NUOVA ALLA QUALITÀ. NON FOTOCOPIARLA DA SOLO.