AURORA FOOD GROUP S.R.L. - GESTIONE ALLERGENI (PRPo1)

SCHEDA ALLERGENI E MATRICE DI CROSS CONTAMINATION PER REFERENZA

Documento SGQ - collegato a: Manuale HACCP Aurora v4, IO-05 (CIP), MOD-QA-19 (tamponi)

Rev. 6 del 21/04/2026 - redatto: dott.ssa E. Marchetti (RSGQ) - verificato: dott.ssa C. Vicentini (Studio Alimentaria) - approvato: ing. M. Fantin

Rev. precedente: rev. 5 del 09/09/2025 rev. 4 del 12/02/2024

[Marchetti E. - questa revisione recepisce la NC-2026-055 (sesamo in saletta R&D) e l'azione A11 del riesame di direzione del 12/03/2026]

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Definire, per ciascuna referenza a listino e per i prototipi R&D, la presenza degli

allergeni di cui all'Allegato II del Reg. (UE) n. 1169/2011 e le regole operative di

prevenzione della contaminazione crociata su Linea 1 (snack/focacce ATM), Linea 2

(croissanteria) e Linea 3 (surgelazione), inclusa la saletta pilota R&D.

1. LEGENDA

C   = CONTIENE (allergene presente in ricetta, dichiarato in etichetta nell'elenco ingredienti)

PC  = PUO' CONTENERE (cross contamination non eliminabile: etichettatura precauzionale, v. par. 8)

A   = ASSENTE (non in ricetta e non presente nel flusso della linea, nessuna dicitura)

I 14 allergeni All. II Reg. (UE) 1169/2011 sono numerati come segue:

1 Cereali contenenti glutine        8 Frutta a guscio

2 Crostacei                         9 Sedano

3 Uova                             10 Senape

4 Pesce                            11 Semi di sesamo

5 Arachidi                         12 Anidride solforosa e solfiti (>10 mg/kg)

6 Soia                             13 Lupini

7 Latte                            14 Molluschi

1. MATRICE ALLERGENI PER REFERENZA

[Pozzato S. - la tabella si e' rovinata con l'ultimo salvataggio, i valori sono giusti ma le colonne non sono piu' allineate]

Codice; Descrizione; 1 glutine; 2 crostacei; 3 uova; 4 pesce; 5 arachidi; 6 soia; 7 latte; 8 frutta guscio; 9 sedano; 10 senape; 11 sesamo; 12 solfiti; 13 lupini; 14 molluschi

AF-SN-0450; Snack salato rustico multicereali 100 g ATM; C; A; A; A; A; PC; PC; A; A; A; PC; A; A; A

AF-SN-0455; Snack salato rustico 100 g promo 3+1; C; A; A; A; A; PC; PC; A; A; A; PC; A; A; A

AF-SN-0470; Snack paprika e semi (prototipo v12, saletta R&D); C; A; A; A; A; PC; PC; A; A; A; C; A; A; A

AF-CR-0212; Cornetto Premium burro 6x50 g surgelato; C; A; C; A; A; C; C; PC; A; A; A; A; A; A

AF-CR-0215; Cornetto Premium PL Tosano 8x45 g surgelato; C; A; C; A; A; C; C; PC; A; A; A; A; A; A

AF-FC-0330; Focaccina olio EVO 2x90 g ATM; C; A; A; A; A; PC; PC; A; A; A; PC; A; A; A

AF-CR-0220; Sfogliatina bio ai cereali (linea bio); C; A; A; A; A; A; C; PC; A; A; A; A; A; A

Note alla matrice:

"PC soia" su Linea 1 e Linea 2 deriva dalla lecitina di soia presente in alcuni

semilavorati e dal flusso promiscuo di linea; confermato dopo valutazione del rischio

del 21/04/2026 con la dott.ssa Vicentini.

"PC latte" su AF-SN-0450/0455 e AF-FC-0330 deriva dalla condivisione del forno FT-01

e del pastorizzatore PT-104 con produzioni contenenti burro in spennellatura.

Il latte su AF-SN-0450 era classificato A nella rev. 5: riclassificato PC

"PC sesamo" su Linea 1: introdotto in rev. 6 a seguito dell'avvio delle prove del

prototipo AF-SN-0470 v12 (sesamo in ricetta). Vale finche' il prototipo resta in

sviluppo nel sito (v. NC-2026-055). Se AF-SN-0470 andra' in produzione su Linea 1,

la matrice sara' interamente rivalutata.

"PC frutta a guscio" su croissanteria e sfogliatina: deriva dal semilavorato crema

nocciola usato su referenze fuori scheda (mercato Ho.Re.Ca.) lavorate su Linea 2.

Referenze crostacei, pesce, sedano, senape, lupini, molluschi: NON presenti nel sito.

Non ammessi in ricettazione R&D senza riesame preventivo del presente documento.

1. REGOLE DI SEQUENZA DI PRODUZIONE

4.1 Principio generale: si produce sempre DAL PRODOTTO A MINOR CARICO ALLERGENICO

VERSO QUELLO A MAGGIOR CARICO. Il rientro alla condizione "pulita" richiede

lavaggio validato (par. 5) e ritest (par. 6).

4.2 Linea 1 (impasto - FT-01 - PT-104 - MD-3200 - PKM-450):

sequenza tipo giornaliera:

1. AF-FC-0330 focaccina (no uovo, no sesamo)

2. AF-SN-0450 / AF-SN-0455 multicereali

3. [solo su pianificazione dedicata] prove AF-SN-0470 con sesamo

Dopo qualsiasi lavorazione con sesamo: lavaggio completo di fine produzione

secondo IO-05 + ispezione visiva + tampone proteina specifica prima di

qualunque nuova partenza. VIETATO programmare sesamo a inizio giornata.

4.3 Linea 2 (IMP-300 - sfogliatrice - cella lievitazione - FT-02):

sequenza tipo:

1. AF-CR-0220 sfogliatina BIO (anche per vincolo ICEA: il bio parte sempre

a linea pulita, mai dopo convenzionale senza lavaggio validato)

1. AF-CR-0212 / AF-CR-0215 croissant burro

2. referenze con crema nocciola (fuori scheda)

In caso di urgenza ordini Tosano e' ammesso invertire 1 e 2 con doppio

risciacquo rapido.

[Commento: Vicentini C. - la deroga cancellata sopra NON e' mai stata validata,

l'ho tolta io: v. anche NC-2026-101 del 19/05, tampone latte positivo proprio

dopo un cambio abbreviato. Non deve rientrare nelle prossime revisioni.]

4.4 Linea 3 (TS-01/CR-SP180 - CF-02): il tunnel non introduce allergeni; il rischio

e' il trascinamento da vassoi e nastri. Vassoi dedicati per la linea bio,

identificati con bordo verde.

4.5 Saletta pilota R&D: dalla rev. 6 il sesamo si lavora SOLO con utensili dedicati

(contenitore rosso "SESAMO R&D"), su banco dedicato, con smaltimento sfridi in

sacco chiuso. Divieto di transito degli utensili R&D verso le linee.

1. LAVAGGI INTERMEDI E DI FINE PRODUZIONE

5.1 Lavaggio di tipo L1 (a secco): aspirazione e spazzolatura, ammesso solo tra

referenze con identico profilo allergenico (es. AF-SN-0450 -> AF-SN-0455).

5.2 Lavaggio di tipo L2 (umido intermedio): risciacquo, detersione manuale zone di

contatto, risciacquo finale. Obbligatorio tra famiglie diverse della stessa

linea (es. focaccina -> multicereali).

5.3 Lavaggio di tipo L3 (completo CIP secondo IO-05): soda caustica, risciacquo,

acido, risciacquo, sanificante PAA, con registrazione concentrazioni e

conducibilita' di risciacquo. Obbligatorio: dopo sesamo; prima del bio; dopo

referenze con crema nocciola; a fine settimana produttiva.

5.4 Il capoturno registra tipo di lavaggio, ora inizio/fine e firma. La seconda

firma di verifica e' del QC (Pozzato) o del RSGQ.

1. VALIDAZIONE DELLA PULIZIA E MONITORAGGIO

6.1 Validazione iniziale (eseguita 2024, riverificata 2025, da ripetere dopo

l'installazione del tunnel CR-SP180): tre cicli consecutivi di lavaggio L3 con

esito conforme su tutti i punti di campionamento critici.

6.2 Test rapidi proteina specifica a tampone (lateral flow):

proteina LATTE: prima di ogni partenza bio su Linea 2 e dopo ogni L3

post-croissanteria; limite: non rilevato.

proteina UOVO: dopo L3 su attrezzature promiscue croissanteria;

SESAMO: dopo ogni lavorazione prototipo AF-SN-0470 (saletta e, se coinvolta,

Linea 1); limite: non rilevato.

6.3 Tamponi superfici generali secondo MOD-QA-19 (piano campionamento a zone);

conferme trimestrali con analisi ELISA presso Analytica Veneta S.r.l.

(ACCREDIA n. 0987).

6.4 Esito non conforme: rilavaggio completo e ritest. Due non conformita'

consecutive: fermo linea e apertura NC su MOD-QA-31 con riesame della

procedura di lavaggio.

6.5 Registrazioni conservate 3 anni presso ufficio qualita'.

1. GESTIONE DEL REWORK

7.1 Definizione: reintroduzione in processo di semilavorato o prodotto conforme

per requisiti igienico-sanitari ma non conforme per aspetto/formato.

7.2 Regola generale: il rework e' ammesso ESCLUSIVAMENTE "like into like", cioe'

nella stessa identica referenza (stesso codice articolo) e comunque previa

autorizzazione scritta del QC su modulo dedicato, con tracciatura del lotto di

origine sul MOD-MAG-02.

7.3 VIETATO il rework: da referenze contenenti sesamo verso qualunque altra

referenza; da convenzionale verso bio; da croissanteria (uovo, latte, soia)

verso Linea 1; di prodotto proveniente da lotti bloccati o oggetto di NC.

7.4 Il rework di AF-SN-0450/0455 e' ammesso solo entro il turno di produzione e

solo per prodotto mai uscito dalla linea. E' tollerato il recupero a inizio

turno successivo se conservato coperto a bordo linea

[Commento: Vicentini C. - il rework su AF-SN-0450 va vietato: dopo l'evento del

lotto L26130 (frammento plastica azzurra, MD non in grado di rilevare materiale

non metallico) il recupero di prodotto sfuso a bordo linea e' un punto cieco.

Da portare in riesame straordinario del 05/06, intanto sospendere in via

cautelativa.]

7.5 In attesa delle decisioni del riesame straordinario, il rework su Linea 1 e'

SOSPESO con disposizione verbale del DS del 26/05/2026.

1. ETICHETTATURA PRECAUZIONALE (PAL)

8.1 La dicitura "Puo' contenere: ..." si applica SOLO agli allergeni classificati

PC nella matrice del par. 3, a seguito di valutazione del rischio documentata.

E' vietato l'uso generico di diciture cautelative non giustificate.

8.2 Diciture in uso:

AF-SN-0450 / AF-SN-0455 / AF-FC-0330: "Puo' contenere: soia, latte, sesamo."

AF-CR-0212 / AF-CR-0215: "Puo' contenere: frutta a guscio."

AF-CR-0220: "Puo' contenere: frutta a guscio."

8.3 Ogni modifica della matrice comporta: verifica testi etichetta con il cliente

(per le private label: ufficio qualita' Tosano, dott.ssa Perbellini, per il

marchio "Bonta' di Casa"), aggiornamento specifiche, smaltimento o

sovrastampa autorizzata dei film in giacenza (F0044 Flexipack).

8.4 Il passaggio del sesamo da PC a C su una referenza di linea NON e' gestibile

con la sola PAL: richiede nuova etichetta con sesamo in ingredienti.

1. FORMAZIONE DEL PERSONALE

9.1 Tutto il personale di produzione, magazzino e manutenzione riceve formazione

su allergeni al momento dell'assunzione e con richiamo annuale (registro

MOD-HR-11). Modulo specifico per: capiturno (sequenze e lavaggi), QC (test

rapidi), R&D (regole saletta pilota), manutentori (attrezzi e lubrificanti

food grade, divieto di materiali non censiti a contatto prodotto).

9.2 Sessione straordinaria post NC-2026-055 erogata il 10/04/2026 a R&D

(Zanchetta, Meneghello) e capiturno Linea 1 (Popescu).

9.3 Richiami HACCP in scadenza: v. azione A9 del riesame di direzione (sessione

del 21/05/2026, 2 assenti da recuperare il 04/06).

9.4 L'efficacia della formazione e' verificata con questionario e con le

osservazioni in campo del giro igiene settimanale del RSGQ.

1. RESPONSABILITA'

RSGQ (Marchetti): matrice, valutazione del rischio, PAL, riesame documento.

QC (Pozzato): test rapidi, tamponi, seconda firma lavaggi.

Resp. Produzione (Zanella) e capiturno: rispetto sequenze e lavaggi.

R&D (Zanchetta): segregazione saletta pilota, comunicazione nuovi allergeni

in ricettazione PRIMA dell'ingresso della materia prima in sito.

Magazzino (Faggionato): stoccaggio segregato materie prime allergeniche,

identificazione bancali, FEFO.

1. STOCCAGGIO MATERIE PRIME ALLERGENICHE

11.1 Tabella di segregazione a magazzino (estratto, colonne compattate):

materia prima; fornitore; allergene; area stoccaggio; identificazione

farine (tipo 0 W300, 00, semola); F0012 Molino Veneto; glutine; silos + area A1; etichetta bianca

burro e panna UHT; F0021 Latteria Bassanese; latte; CF-01 ripiano dedicato; etichetta blu

semilavorato con lecitina; vari; soia; area A2 scaffale basso; etichetta gialla

semi di sesamo (solo R&D); acquisto locale; sesamo; armadio chiuso saletta R&D; contenitore rosso

crema nocciola (Ho.Re.Ca.); fuori scheda; frutta a guscio; area A2 scaffale alto; etichetta arancio

11.2 Divieto di travaso in contenitori anonimi; ogni contenitore aperto riporta

nome prodotto, allergene, data apertura, lotto (MOD-MAG-02).

11.3 Sversamenti di materia prima allergenica: pulizia immediata a umido, sacco

dedicato, registrazione sul giornale di reparto e avviso al capoturno.

Documento di proprieta' di Aurora Food Group S.r.l. - vietata la diffusione esterna

senza autorizzazione della Direzione. Copia controllata n. 3 - bacheca qualita'.

File: scheda_allergeni_matrice_cross_contamination_rev6.docx - ultima modifica

26/05/2026 18:42 - modifiche non accettate presenti nel documento